盐城幼儿师范高等专科学校单一来源采购文件


单一来源采购文件

项目编号： GZ2023031
项目名称：NTS-552系列智能全站仪及附件采购
盐城幼儿师范高等专科学校

 2023年11月

总 目 录


3第一章  单一来源采购公告


5第二章   投标人须知


6第三章  合同条款及格式


13第四章  项目需求


17第五章  响应文件的组成和格式




第一章  单一来源采购公告

根据学校采购计划, 盐城幼儿师范幼儿高等专科学校就  NTS-552系列智能全站仪及附件采购采购 项目进行单一来源采购，特邀 广州南方测绘科技股份有限公司参与谈判。
 
一、项目基本情况
1.采购人：盐城幼儿师范高等专科学校
2.项目编号：  GZ2023031；
3.项目名称：NTS-552系列智能全站仪及附件采购；
4.采购方式：单一来源；
5.预算金额：29800 元；
6.最高限价（如有）：29800 元；
7.采购需求：详见项目需求；
二、申请人的资格要求
1. 供应商必须为能签订合同的独立法人；
2.供应商营业执照经营范围必须包含本次采购项目；
3.供应商必须能出具符合本采购项目实际、满足税务部门要求的发票；
4.本项目不接受联合体；

5.本项目的特定资格要求：
(1) 供应商必须提供《营业执照》、《软件企业认定证书》。
(2) 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（5）提供授权代理人授权书（身份证复印件附后）；
供应商须保证授权代理人为本单位的正式职工。供应商应提供授权代理人  2023 年 5 月—   2023年 10月任意1个月在本单位向供应商所在地（或下属子公司、分公司、办事处所在地）社保部门交纳的社保证明。企业法定代表人本人参加谈判的，不需要提供法定代表人本人的社保证明。
三、获取采购文件
1.采购文件提供本采购文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏上免费下载。有关本次采购的事项若存在变动和修改，将会在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏发布的信息更正公告。

2.供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任
四、响应文件提交
1.截止时间： 2023 年11月16 日15  时北京时间）；
2.地点：盐城幼儿师范高等专科学校南校区(盐城市学海路28号)6号宿舍楼1楼后勤会议室。
五、其他补充事宜
1.响应文件制作份数要求
正本份数：1份，副本份数：2份；
2.谈判保证金
本次采购不收取谈判保证金。
六、采购联系事项

1.使用部门联系人: 吴老师, 联系电话：15365772400。
2.国资处联系人：孔老师，联系电话：15365779952。
七、附件
专业人员论证意见。
         
第二章   投标人须知

一、投标人一旦决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、对本招标文件有疑问的，可在2023年11 月16 日10时前提出。
三、投标要求：投标人须按招标文件的要求进行响应，投标文件一式三份。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明、投标人营业执照以及单一来源采购文件中要求的相关材料等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。
四、成交供应商的确定：谈判评标小组将对响应的投标文件进行谈判。谈判小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标人投标（谈判响应）文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应采购文件的要求。谈判小组将审查投标文件是否对招标文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。除非招标文件中有明确规定，谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
五、如由于采购需求中对该采购项目要求描述不详细，请投标人在投标时补充说明，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报方案为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定。
六、投标报价，应分三次报价，后面的报价要低于前面的报价，且每次报价总价都不得超过最高限价，否则无效。
七、投标人必须按照采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
八、未尽事宜，按照单一来源采购文件执行。
第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

NTS-552系列智能全站仪及附件采购
采购合同
根据盐城幼儿师范高等专科学校202 3 年11 月16  日组织的采购活动结果，结合《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校NTS-552系列智能全站仪及附件采购项目有关事项协商一致，共同达成本合同。
项目名称：NTS-552系列智能全站仪及附件采购
甲方：（买方）盐城幼儿师范高等专科学校
乙方：（卖方）广州南方测绘科技股份有限公司
一、货物内容
1.1 商品名称：NTS-552系列智能全站仪及附件采购
1.2产品类型：测绘仪器。
1.3 货物功能及技术参数
	智测虚实测图1+1套装

一、NTS-552智能安卓全站仪1台，参数如下：

1、测角精度：±2″。

2、测角最小读数：0.1″ /1″ /5″ （可选）。

3、测角方式：绝对编码。

4、探测方式：水平盘：对径   垂直盘：对径。

5、测距最小显示：0.1mm / 1mm（可选）。

6、测距精度：有棱镜±（2+2ppm•D）mm。

★7、免棱镜测程（柯达灰90%反射率）：800m。

8、气象修正：输入温度气压值自动改正。

9、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′、±6′ 可选，分辨率：1″），可电子校正。

★10、侧面测量触发键：侧面有一键式测量快捷键。

11、电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。

★12、屏幕类型：TFT液晶屏，分辨率：720*1280，屏幕尺寸：5英寸。

★13、操作系统：Android系统。

★14、内存：运行内存（RAM）——3GB，机身内存（ROM）——32GB。

★15、网络：4G全网通，可用作电话短信通讯等手机功能；WLAN：2.4G WiFi。

16、内置蓝牙，支持蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。

★17、投屏显示：仪器能够与电脑连接做到界面同步操作。

18、数据通讯接口：支持SD卡、U盘、USB Type-C接口。


测绘之星软件（标配软件）：

★1、导线平差：具备导线测量及导线平差功能，能实现各等级导线观测记录及精度判断，可以导出原始测量表数据或平差结果数据。

★2、数据导入导出：可导入*.txt/*.dat点数据格式文件。可导出原始数据、边角数据、坐标数据（导出格式为*.txt/*.dxf/*.dat/*.csv）。

★3、具备实体按键，按键可自定义快捷功能。

4、第三方软件：可支持安装第三方测量软件，例如MSMT，管网之星等第三方软件。

★5、建站方式：支持任意建站和免控建站。

6、测量：多种测量方法，包括：平面偏心、距离偏心、圆柱中心点、对边测量、线和延长点、线和角点测量、悬高测量。

★7、可在线加载二维地图、导入*.map/*.mbtiles两种离线底图或*.kml/*.kmz/*.shp/*.dwg/*.tif/*.tiff/*.dxf多种格式图形数据文件，可在地图中显示测量点和测站点。

8、内置计算器：坐标正反算、面积周长计算、夹角换算、求平均值、计算等距点、三角形计算等计算器功能。

9、可提供二次开发接口，定制程序功能。

10、软件在线更新：联网自动提醒软件更新，一键更新并保留原有的工程文件。


二、1节点南方测绘数字测图仿真实验软件V1.0 ，参数及要求如下 


1.虚实结合：

采用虚拟现实技术构建虚拟全站仪和真实全站仪相连接，实现真实全站仪测绘之星软件可与虚拟全站仪交互，真实全站仪满足以下测量任务：

已知点建站、后方交会、点测量、距离偏心测量、平面偏心测量、圆柱中心点测量、悬高测量、对边测量、线和角点测量、线高测量、导线测量、点放样等功能

2.基本要求：

采用虚拟现实技术构建全站仪、测钉、对中杆棱镜、支架棱镜等设备，可进行三脚架、基座等设备结构组装认知学习，支持交互。构建利用全站仪进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。

3.虚拟场景：

软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、道路附属物、城区建筑及其附属物、不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需所有场景。场景内支持第一人称视角，支持人物灵活运动，包括进行走跑跳跃等活动。

4.设备：

(1)仿真全站仪：

实现与真实设备进行数据通传；虚实结合，实现操作同步，通过拨动真实设备制动微动螺旋，使其虚拟全站仪均可做出实时真实反馈，如：机身水平旋转、照准部垂直旋转、盘左盘右等设备同步反馈。

内嵌数据互通测量模块，通过操作该款真实设备内嵌的测量软件，即可控制虚拟全站仪使用相同命令，并获取对应测量数据的获取，如：角度数据、坐标数据、距离数据等即可在虚拟场景中完成建站、检查定向、交会测量、坐标测量、角度测量、距离测量等任务。

距离测量（有合作目标）

测棱镜精度：±（2+2 ppm·D）mm

测量时间：精测0.3秒、跟踪0.1秒

免棱镜距离测量（无合作目标）

精度：±（3+2 ppm·D）mm

测量时间：0.3-3秒

△角度测量

测角方式：绝对编码测角技术

码盘直径：79 mm

最小读数：0.1″ /1″ /5″可选

精度：2″

探测方式：水平盘：对径  垂直盘：对径

（2）望远镜1个

成像：正像

镜筒长度：154mm

物镜有效孔径：
望远：Φ45mm   测距：Φ50mm

放大倍率：30X

视场角：1°30′

分辨率：3″

最短对焦距离：1.4m

（3）水准器2个

管水准器：30′/2mm

圆水准器：8′/2mm

（4）仿真棱镜对中杆1个

a材质

仿真棱镜对中杆具有炭纤维和铝合金质感，表面有喷漆的颗粒质感、具有清晰的刻度。

b仿真棱镜对中杆外观

螺丝固定、水准气泡、棱镜标准接口、尖脚等

（5）仿真三脚架4个

a材质

仿真三脚架具有金属和木质材质感、表面有黄漆喷涂、尖脚喷漆质感。

b仿真三脚架外观

连接基座、连接螺旋、防滑脚踏板、固定尖脚、基座盖等。

（6）实训

a模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行主流绘图软件进行成图输出。

b△模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、照准、盘右观测、盘左观测、数据采集、迁站、数据导出等基本操作，完整模拟全站仪所有界面及功能。

c模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。

d模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。

f模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。（6）实训


二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______元（____________元）人民币。

三、交货期、交货方式及交货地点
3.1 交货期: 乙方须在签订合同后  20 个日历内完成全部内容的供应、安装、调试工作，并通过甲方的验收。
3.2 交货地点： 盐城幼儿师范高等专科学校 指定地点
四、货款支付
4.1合同生效，货物安装、调试、验收合格后30日内，支付合同总价的100%。
4.2付款前，乙方应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，校方有权拒绝付款。
4.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、税费
5.1 本合同执行中的一切税费均由乙方负担。
六、质量保证及售后服务
6.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
6.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
6.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内回应。
6.4 质保期三年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
七、验收
7.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
7.3验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
八、违约责任
8.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
8.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
8.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
8.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
8.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方承担违约责任。
九、不可抗力
9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
9.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。
9.3 不可抗力延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市经济技术开发区。
十一、合同生效及其它
11.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效。
11.2 本合同未尽事宜，遵照合同法相关规定执行。
11.3 本合同正本一式陆份，具有同等效力，甲方执肆份、乙方执两份。
甲方(公章)：                               乙方(公章)：
组织机构代码： 12320900MB033473X9     组织机构代码：               
地  址：  盐城市高职园学海路28号     地  址：              
邮政编码： 224005                     邮政编码：            
法定代表人：  崔欣伟                  法定代表人：          
法定代表（委托代理）人（签字）：      法定代表（委托代理）人（签字）：

电  话：   15371116668                电  话：              
传  真：   0515-89966216              传  真：             
电子信箱：  kxf1220@sina.com          电子信箱：            
开户银行：   /                        开户银行：            
账  号：   /                          账  号：              
签订日期：  2023年 月 日
第四章  项目需求

一、采购内容

盐城幼儿师范高等专科学校采购NTS-552系列智能全站仪及附件，采购范围内所有产品的供货、运输（送达至采购方指定地点）及售后服务等内容。
二、采购预算

最高限价：2.98万元。总价包含运输及售后服务等一切费用。

三、合同履行期限

合同签订后20日历天内送至盐城幼儿师范高等专科学校指定地点，并安装、调试到位。

四、付款方式：

（一）合同生效，货物安装、调试、验收合格后30日内，支付合同总价的100%。
（二）付款前，乙方应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，校方有权拒绝付款。
（三）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
五、需求清单及参数要求：

	智测虚实测图1+1套装

一、NTS-552智能安卓全站仪1台，参数如下：

1、测角精度：±2″。

2、测角最小读数：0.1″ /1″ /5″ （可选）。

3、测角方式：绝对编码。

4、探测方式：水平盘：对径   垂直盘：对径。

5、测距最小显示：0.1mm / 1mm（可选）。

6、测距精度：有棱镜±（2+2ppm•D）mm。

★7、免棱镜测程（柯达灰90%反射率）：800m。

8、气象修正：输入温度气压值自动改正。

9、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′、±6′ 可选，分辨率：1″），可电子校正。

★10、侧面测量触发键：侧面有一键式测量快捷键。

11、电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。

★12、屏幕类型：TFT液晶屏，分辨率：720*1280，屏幕尺寸：5英寸。

★13、操作系统：Android系统。

★14、内存：运行内存（RAM）——3GB，机身内存（ROM）——32GB。

★15、网络：4G全网通，可用作电话短信通讯等手机功能；WLAN：2.4G WiFi。

16、内置蓝牙，支持蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。

★17、投屏显示：仪器能够与电脑连接做到界面同步操作。

18、数据通讯接口：支持SD卡、U盘、USB Type-C接口。


测绘之星软件（标配软件）：

★1、导线平差：具备导线测量及导线平差功能，能实现各等级导线观测记录及精度判断，可以导出原始测量表数据或平差结果数据。

★2、数据导入导出：可导入*.txt/*.dat点数据格式文件。可导出原始数据、边角数据、坐标数据（导出格式为*.txt/*.dxf/*.dat/*.csv）。

★3、具备实体按键，按键可自定义快捷功能。

4、第三方软件：可支持安装第三方测量软件，例如MSMT，管网之星等第三方软件。

★5、建站方式：支持任意建站和免控建站。

6、测量：多种测量方法，包括：平面偏心、距离偏心、圆柱中心点、对边测量、线和延长点、线和角点测量、悬高测量。

★7、可在线加载二维地图、导入*.map/*.mbtiles两种离线底图或*.kml/*.kmz/*.shp/*.dwg/*.tif/*.tiff/*.dxf多种格式图形数据文件，可在地图中显示测量点和测站点。

8、内置计算器：坐标正反算、面积周长计算、夹角换算、求平均值、计算等距点、三角形计算等计算器功能。

9、可提供二次开发接口，定制程序功能。

10、软件在线更新：联网自动提醒软件更新，一键更新并保留原有的工程文件。


二、1节点南方测绘数字测图仿真实验软件V1.0 ，参数及要求如下 


1.虚实结合：

采用虚拟现实技术构建虚拟全站仪和真实全站仪相连接，实现真实全站仪测绘之星软件可与虚拟全站仪交互，真实全站仪满足以下测量任务：

已知点建站、后方交会、点测量、距离偏心测量、平面偏心测量、圆柱中心点测量、悬高测量、对边测量、线和角点测量、线高测量、导线测量、点放样等功能

2.基本要求：

采用虚拟现实技术构建全站仪、测钉、对中杆棱镜、支架棱镜等设备，可进行三脚架、基座等设备结构组装认知学习，支持交互。构建利用全站仪进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。

3.虚拟场景：

软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、道路附属物、城区建筑及其附属物、不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需所有场景。场景内支持第一人称视角，支持人物灵活运动，包括进行走跑跳跃等活动。

4.设备：

(1)仿真全站仪：

实现与真实设备进行数据通传；虚实结合，实现操作同步，通过拨动真实设备制动微动螺旋，使其虚拟全站仪均可做出实时真实反馈，如：机身水平旋转、照准部垂直旋转、盘左盘右等设备同步反馈。

内嵌数据互通测量模块，通过操作该款真实设备内嵌的测量软件，即可控制虚拟全站仪使用相同命令，并获取对应测量数据的获取，如：角度数据、坐标数据、距离数据等即可在虚拟场景中完成建站、检查定向、交会测量、坐标测量、角度测量、距离测量等任务。

距离测量（有合作目标）

测棱镜精度：±（2+2 ppm·D）mm

测量时间：精测0.3秒、跟踪0.1秒

免棱镜距离测量（无合作目标）

精度：±（3+2 ppm·D）mm

测量时间：0.3-3秒

△角度测量

测角方式：绝对编码测角技术

码盘直径：79 mm

最小读数：0.1″ /1″ /5″可选

精度：2″

探测方式：水平盘：对径  垂直盘：对径

（2）望远镜1个

成像：正像

镜筒长度：154mm

物镜有效孔径：
望远：Φ45mm   测距：Φ50mm

放大倍率：30X

视场角：1°30′

分辨率：3″

最短对焦距离：1.4m

（3）水准器2个

管水准器：30′/2mm

圆水准器：8′/2mm

（4）仿真棱镜对中杆1个

a材质

仿真棱镜对中杆具有炭纤维和铝合金质感，表面有喷漆的颗粒质感、具有清晰的刻度。

b仿真棱镜对中杆外观

螺丝固定、水准气泡、棱镜标准接口、尖脚等

（5）仿真三脚架4个

a材质

仿真三脚架具有金属和木质材质感、表面有黄漆喷涂、尖脚喷漆质感。

b仿真三脚架外观

连接基座、连接螺旋、防滑脚踏板、固定尖脚、基座盖等。

（6）实训

a模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行主流绘图软件进行成图输出。

b△模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、照准、盘右观测、盘左观测、数据采集、迁站、数据导出等基本操作，完整模拟全站仪所有界面及功能。

c模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。

d模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。

f模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。


第五章  响应文件的组成和格式

单一来源采购响应文件

（正本或副本）

项目编号：             
项目名称：             
              供应商名称 ：             

        日      期 ：            
响应文件主要目录

一、资格性检查响应对照表
二、资格、资信证明文件要求
三、报价表
四、产品配置及分项报价表
五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、技术方案、服务承诺、培训承诺（如有）

一、资格性审查响应对照表

	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填：是或者否）
	响应文件中的页码位置

	1
	《营业执照》、《软件企业认定证书》等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	法人授权书
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


填写说明：表中内容仅供供应商参考，请供应商自行填写。
供应商（公章）：                  
二、资格、资信证明文件要求
 1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的《营业执照》、《软件企业认定证书》 等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。
文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）。
文件5  参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。
文件6  未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
文件7  法人授权书（原件）。

文件8  采购文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料（采购文件要求提供原件的必须单独封装并与响应文件一起递交，评审结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要专业技术能力：
主要专业技术能力有：             。
                                     供应商（公章）：         
                                     日期：______年    月    日
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商（公章）：             
                                    日期：______年    月    日
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
授权代理人（被授权人）（签字）：________________
身份证号码（授权代理人）：______________        
联系电话（授权代理人）：（手机）                 
          单位名称（授权代理人）：________________________

法人（授权单位）盖章：________________________

      法定代表人（签字或盖章）：_____________________

      地址：                                         

日期：______年    月    日                    
三、报价表（第  次报价）
	名称
	数量 （单位）
	单价报价（元）
	单项合计（元）
	备注

	NTS-552R8智能安卓全站仪
	1套
	
	
	

	脚架
	4个
	
	
	

	棱镜组
	2个
	
	
	

	对中杆支架
	1个
	
	
	

	微型棱镜
	
	
	
	

	合计
	大写：             元（小写：      元）


备注：请分三次报价，后面的报价要低于前面的报价，且每次报价总价都不得超过最高限价，否则无效。
1
10

